激光SLA 3D打印机设备要求

一、设备主要参数

1、激光系统：脉冲，紫外，全固态激光器

2、波长≥355nm，功率≥ 3000mW，重复频率≥150khz，功率稳定性≦3%rms

3、涂层系统：全自动真空吸附涂铺，可调负压吸附式刮板,大理石平台，不可调结构方便拆卸清理

4、成型精度：±0.1mm(100mm 以内）或 ±0.1%（大于 100mm）（治具定位Z轴）

5、高精层厚≦0.05mm

6、零件扫描速度最大 10m/s（不同部位可以不同扫描方式，保证做件质量）

7、树脂槽体积≥180L约225Kg

8、成型体积≥600mm(X)×600mm(Y)×400mm(Z)

9、激光振镜：德国进口，Scanlab

• 光斑(直径@1/e2)： ＜0.2mm,一般 0.15mm 左右

• 扫描振镜： SCANLAB

• 标准扫描速度: 5.0m/s

• 最高扫描速度：10.0m/s

• 参考制作重量：30~80g/h

二、设备配件信息及质保信息

| 配件类别 | 配件规格 | 生产商 | 产地 | 质保时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 激光器 | AOC | 英诺/英谷 | 中国 | 18个月 |
| 扫描振镜 | hurrySCAN系列 | SCANLAB/大族思特 | 德国 | 12个月 |
| 场 镜 | SL-355系列 | 卡门哈斯/天凯 | 中国 | 12个月 |
| 切片软件 | Magics21.0 | Materialise/漫格 | 比利时 | / |
| 操作软件 | / | 自主研发 | 中国 | 免费升级 |
| 液位传感器 | CD22系列 | 奥泰斯/松下 | 中国 | 12个月 |
| 伺服电机 | ASD-B2 | 台达/安川 | 中国台湾 | 24个月 |
| 步进电机 | D57-CM31 | 雷赛/汇川 | 中国 | 24个月 |
| 光电限位开关 | EE-SX672 | 欧姆龙/索尼 | 中国 | 12个月 |
|  | PM-T45 | 松下/索尼 | 中国 | 12个月 |
| 继电器 | SIEMENS | 欧姆龙/德力西 | 中国 | 24个月 |